Situação de Aprendizagem

3° Fase

Internet das Coisas – IoT

Equipe SAS

(Smart Access System)

Abril/2024

Florianópolis/SC

Mateus Santana de Oliveira

Guilherme Agostinho Silva

Enzo de Lira Mariot

Francisco Moura

17/12/2015

Florianópolis/SC

Sumário

- Problema da SA ------------------------------------------------------ 3

- Como é atualmente -------------------------------------------------- 3

- Proposta da SA ------------------------------------------------------ 3

- Componentes do Sistema ------------------------------------------------------ 4

- Descrição do Sistema ------------------------------------------------------ 4

- IP ------------------------------------------------------------------------ 4

- MQTT ------------------------------------------------------------------------ 5

- Desenvolvimento ------------------------------------------------------ 5

- Módulo ESP32 ------------------------------------------------------ 6

- Sensores Utilizados ------------------------------------------------------ 6

10.1 Sensor RFID ------------------------------------------------------ 6

10.2 Sensor IR ------------------------------------------------------ 6

11. Atuadores Utilizados ------------------------------------------------------ 7

11.1 Relé ------------------------------------------------------------------------ 7

11.2 LED'S ---------------------------------------------------------------------7

12. Requisitos funcionais ------------------------------------------------------ 8

12.1 Requisitos não funcionais ------------------------------------------------------ 8

13. Diagramas Utilizados ------------------------------------------------------ 9

13.1 Diagrama de Estado ------------------------------------------------------ 9

13.2 Diagrama de Sequência ------------------------------------------------------ 9

13.3 Diagrama de Componentes -------------------------------------------------- 10

13.4 Diagrama de Classe -------------------------------------------------- 10

13.5 Diagrama de Caso de Uso -------------------------------------------------- 11

14. Referências ------------------------------------------------------------------------ 12

- Problema da SA – Controle de acesso

Em conjunto com o grupo de desenvolvedores da SA, chegamos a um acordo que seria para solucionar o problema sobre controle de acesso de pessoas a uma academia e outros setores, assim facilitando a segurança e o controle do estabelecimento, onde sem um controle será facilitada a entrada de qualquer pessoa que não possui a TAG para abrir a porta da academia, pessoas que não pagam a academia por exemplo.

- Como é atualmente – Controle de acesso

Muitas academias de bairro deixam as portas abertas e assim facilita a entrada de qualquer pessoa, acaba acontecendo que as academias perdem dinheiro com isso sem saber quem paga ou não a mensalidade, assim entrando qualquer um e realizando os exercícios e utilizando o espaço.

- Proposta da SA – Controle de acesso

Nossa proposta é implementar um sistema moderno e eficiente sobre o controle de acesso, garantindo a segurança de clientes e funcionários, proporcionando uma experiência mais conveniente e eficaz no gerenciamento de entradas e saídas.

- Implementar um sistema de controle de acesso que permita a entrada de clientes autorizados

- Melhorar a segurança das instalações da academia

- Facilitar o monitoramento e registro de entradas e saídas de clientes e funcionários

Assim visando garantir a segurança do estabelecimento, perda de receita, integração com sistema de cadastro, horários e restrições de acesso e o monitoramento remoto.

- Componentes do Sistema – Controle de acesso

- Módulo ESP32

- Sensor IR – Indicar se o cliente já passou pela porta.

- Sensor RFID – Liberar acesso a academia através de uma TAG.

- Relé – Faz o papel da porta, abrindo e fechando.

- Led vermelho e verde – Verde indica que a porta está aberta e vermelho indica que o cliente já passou e a porta irá fechar ou está fechada.

- Protoboard

- Descrição do Sistema – Controle de acesso

A academia possui um controle de acesso moderno, onde irá indicar se o cliente ou funcionário tem acesso ao ambiente ou não, caso não possua permissão a porta não abrirá, ao contrário abrirá.

Ao chegar na academia passará a TAG no sensor RFID que identifica se a pessoa possui a permissão de entrada, caso possua a porta abrirá e o relé será acionado, após isso tem um sensor infravermelho indicador se já passou ou não pela porta, caso não passe o LED verde ficará aceso por um tempo determinado para a pessoa passar pela porta, caso passe pelo sensor infravermelho o LED ficará vermelho e também fica vermelho caso a porta esteja fechada ou o mesmo não possui acesso a academia.

- IP ( Internet Protocol )

O IP é a sigla de protocolo de internet (Internet Protocol) formado pelo número atribuído ao seu dispositivo, como se fosse o seu CPF. Ele pode ser estático ou dinâmico.

- MQTT

MQTT é um protocolo de mensagens bastante utilizado na internet das coisas. Seus dispositivos precisam transmitir e receber dados através de uma rede com recursos e banda larga limitada. Então o MQTT passa a ser muito necessário por ser leve e bastante eficiente para essa comunicação. Ele consegue oferecer suporte a mensagens entre dispositivos para a nuvem e da nuvem para o dispositivo.

Para isso acontecer, há um elemento chamado broker que é responsável por gerir e as publicações e subscrições de seu protocolo. O broker funciona com um mediador entre as máquinas, fazendo com que a comunicação entre elas ocorra de fato, além de permitir o desacoplamento entre elas.

O MQTT é composto por um acordo entre o remetente da mensagem e seu destinatário que define a garantia de entrega da mensagem. Isso é algo chamado de QoS (qualidade de serviço).

- Desenvolvimento

TagoIO é uma plataforma de desenvolvimento e gerenciamento de aplicações IoT (Internet das Coisas) baseada na nuvem.

A plataforma TagoIO permite a integração de dispositivos IoT, a coleta de dados em tempo real, o armazenamento e análise dos dados coletados, bem como a criação de painéis de controle personalizados e a automação de processos.

Quanto aos protocolos de comunicação, a TagoIO é projetada para ser compatível com diversos padrões, permitindo a integração de dispositivos e sensores IoT por meio desses protocolos. Alguns dos protocolos suportados pela plataforma incluem, por exemplo:

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): Um protocolo leve e eficiente para troca de mensagens em ambientes de IoT. Ele é amplamente utilizado para comunicação entre dispositivos IoT e servidores.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Um protocolo padrão da web usado para comunicação entre clientes e servidores. A TagoIO oferece endpoints HTTP para permitir a integração fácil de dispositivos e aplicativos externos.

- Módulo ESP32

O ESP32 é um módulo de microcontrolador altamente integrado que oferece conectividade Wi-Fi e Bluetooth. Desenvolvido pela Espressif Systems, o ESP32 é conhecido por sua versatilidade e capacidade de processamento, tornando-se uma escolha popular para uma ampla gama de aplicações em IoT (Internet das Coisas).

- Sensores Utilizados

10.1 Sensor RFID

O RFID (Radio-Frequency Identification) é uma tecnologia de identificação por radiofrequência que permite a comunicação sem fio entre um leitor e uma etiqueta (TAG) RFID. Esta tecnologia é amplamente utilizada para rastreamento e identificação de objetos, animais e pessoas.

O leitor RFID emite um sinal de rádio que é captado pela antena da etiqueta RFID. No caso das etiquetas passivas, esse sinal fornece energia ao chip da etiqueta, que responde com os dados armazenados nela. O leitor então captura esses dados, que podem ser processados por um sistema de software para a aplicação desejada.

10.2 Sensor IR

O sensor IR (infravermelho) é um dispositivo que utiliza radiação infravermelha para detectar objetos, medir distâncias ou monitorar movimento. Os sensores IR são amplamente utilizados em uma variedade de aplicações devido à sua capacidade de operar em diferentes condições ambientais e de detectar objetos sem a necessidade de contato físico.

Eles são dispositivos versáteis e eficientes para uma ampla gama de aplicações, desde segurança e automação residencial até robótica e eletrônicos de consumo. Sua capacidade de detectar objetos e movimento sem contato físico, juntamente com seu baixo custo e fácil implementação, fazem deles uma escolha popular em muitos setores. No entanto, é importante considerar as limitações e interferências potenciais ao projetar sistemas que utilizam sensores infravermelhos.

- Atuadores Utilizados

11.1 Relé

É um dispositivo eletromecânico utilizado para controlar circuitos elétricos através de um sinal de baixa potência, proporcionando isolamento entre os circuitos de controle e os circuitos controlados. Relés são amplamente usados em diversas aplicações para ligar e desligar cargas elétricas, proteger sistemas e realizar funções de automação.

Os relés são componentes essenciais em muitos sistemas elétricos e eletrônicos, fornecendo uma solução confiável para controle e proteção de circuitos. Sua capacidade de operar com segurança e eficiência em uma variedade de aplicações os torna indispensáveis em automação industrial, automotiva e muito mais. Ao escolher um relé, é importante considerar as necessidades específicas da aplicação, incluindo requisitos de potência, velocidade de comutação e durabilidade.

11.2 LED’S

Os LEDs são dispositivos semicondutores que emitem luz quando uma corrente elétrica passa por eles. Eles são amplamente utilizados em uma variedade de aplicações devido à sua eficiência energética, durabilidade e versatilidade.

Eles representam uma das inovações mais significativas na tecnologia de iluminação e displays devido à sua eficiência energética, durabilidade e versatilidade. Eles são adequados para uma ampla gama de aplicações, desde iluminação doméstica até tecnologia de displays avançados. Com o avanço contínuo da tecnologia LED, espera-se que eles continuem a desempenhar um papel crucial na redução do consumo de energia e na inovação de novos produtos e soluções.

- Requisitos Funcionais

- Abrir a Porta ( Relé ) [RF01]

- Passar a TAG para abrir a porta.

- Liga um led verde.

- Desliga um led vermelho

- Identificar se passou pelo sensor [RF02]

- Um sensor ficará acionado para identificar se a pessoa passou ou não pela porta.

- Liga o led vermelho

- Desliga o led verde

- Fecha a porta.

12.1 Requisitos não funcionais

- Histórico de pessoas que entraram na academia diariamente [RNF01]

- No gráfico poderá verificar o histórico de quantas pessoas entraram na academia ao dia.

- Display de acesso [RNF02]

- Deverá mostrar se o acesso foi liberado ou negado.

- Deverá mostrar se a porta foi destrancada ou continua trancada

- Diagramas

13.1 Diagrama de Estado

13.2 Diagrama de Sequência

13.3 Diagrama de Componentes

13.4 Diagrama de Classe

13.5 Diagrama de Caso de Uso

- Referências

https://rsltecnologia.com.br/controle-acesso-digital-biometrico-e-cartao-rfid/

https://www.usinainfo.com.br/blog/projeto-arduino-controle-de-acesso-rfid/

https://chat.openai.com/

https://www.youtube.com/watch?v=k8YWuUDNFDc

https://www.youtube.com/watch?v=LU_Dru4aAug

https://www.makerhero.com/blog/acionando-trava-eletrica-com-rfid/